UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E ENGENHARIA DE PETRÓLEO

DISCIPLINA: AUTOMAÇÃO DA MEDIÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

PERÍODO: 2007.2

PROFESSOR: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI

1º TRABALHO – Entrega até 12/11/2007

1) Considere um sistema em malha fechada com

G(s)=(s+α)s3+(1+α)s2+(α−1)s+(1−α)		H(s)=1

É desejado que o sistema seja estável e tenha erro de regime para entrada degrau menor ou igual a 0.05. Pede-se

(a) Determine a faixa de α que satisfaça os requisitos de erro;

(b) Determine a faixa de α que satisfaça o requisito de estabilidade;

(c) Determine um α que satisfaça os dois requisitos;

Comprove os seus resultados usando o Matlab/Simulink

2) Faça o LGR para um sistema com função de transferência de malha aberta dada por:

G(s)H(s)=Kc(s+1)(5s+1)(12s+1)τds+1(120τds+1)

- Para τd=2.5

- Para τd=5.0

- Para τd=7.5

Interprete os diagramas obtidos.

3) Considere um sistema com função de transferência de malha aberta dada por:

G(s)H(s)=Kce−2s(s+1)

- Utilize a aproximação de Padé de 1ª ordem e 2ª ordem para o atraso. Faça o LGR e calcule o ganho crítico para ambos os casos;

- Repita o procedimento anterior, aumentando o atraso para 4 segundos.