UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO

DISCIPLINA: CONTROLE AVANÇADO – 2008.1

PROFESSOR: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI

1a LISTA DE EXERCÍCIOS

(Entrega até o dia 30/05/2008)

1- Um sistema com realimentação unitária tem a seguinte função de transferência de malha aberta, que relaciona a saída Y com a entrada U e com a perturbação N.

Y(s)=Ke−4ss(τs+1)U(s)+Kde−5ss(τs+1)N(s)     1≤K≤3;  2≤τ≤5;  3≤Kd≤4

O objetivo é controlar a saída, supondo quês as perturbações também são medidas. Escolha controladores feedback e feedforward e selecione os seus parâmetros. Analise os resultados via simulação.

2- Um sistema com realimentação unitária tem a seguinte função de transferência de malha aberta:

G(s)=(s+r)(s+p)(s+q)

em que 3≤p≤5, 0≤q≤1e 1≤r≤2. Selecione os parâmetros (todos reais) de um controlador atraso-avanço de fase, Gc(s)=Kc(s+a)/(s+b), de forma que o sistema em malha fechada tenha um desempenho robusto. Faça simulações no Matlab para comprovar o desempenho do sistema.

3- Considere o sistema descrito pelo modelo

y⋅=−y−y+u

com modelo de referência y⋅m=−2ym−ym+r.

Implemente um controlador MRAC e utilize como entrada uma onda quadrada para avaliar o comportamento do sistema.

4- Discretize o sistema e o modelo de referência do exercício 3 com um período de amostragem de 0,2 s. Projete um controlador adaptativo auto-ajustável de dois estágios. Introduza limitações no sinal de controle e verifique o comportamento. Demonstre o desempenho do controlador através de simulações.